Немного теории: как устроена случайность в OpenTitan

В OpenTitan случайность проходит по такой цепочке:

ENTROPY_SRC  ──►  CSRNG  ──►  EDN  ──►  аппаратные потребители

(физический      (DRBG,       (раздача          (AES, KMAC,

шум)          криптостойкий)  энтропии)          OTBN ...)

│

└──►  прошивка (через DIF)

1. ENTROPY_SRC собирает шум из нескольких кольцевых генераторов. Это настоящая физическая случайность, у которой нет "сида" — её нельзя воспроизвести. Дальше энтропия проходит проверки здоровья и кондиционирование.

2. CSRNG берёт энтропию от ENTROPY_SRC как затравочный материал и на её основе генерирует криптографически стойкие псевдослучайные байты. Работает быстро и много, но по сути уже детерминирован после сида.

3. EDN — это не генератор сам по себе, а транспорт: он забирает готовые случайные биты из CSRNG и раздаёт их аппаратным блокам, а также может отдать их прошивке по запросу.

Если нужна истинная случайность — идём в ENTROPY_SRC. Если нужен криптостойкий и быстрый поток байтов — идём в CSRNG. Если нужно просто проверить что-то в симуляции — проще всего программный вариант.

Способ 1. Аппаратный ГСЧ через ENTROPY_SRC (истинная энтропия)

Самый "честный" способ. ENTROPY_SRC выдаёт биты, рождённые физическим шумом, поэтому результат нельзя предсказать или воспроизвести.

Через библиотеку DIF (Device Interface Functions) — заголовок sw/device/lib/dif/dif_entropy_src.h.

В репозитории уже есть готовый smoke-тест, на который удобно ориентироваться:

bazel test //sw/device/tests:entropy_src_smoketest_sim_verilator

Общая логика работы с ним выглядит так:

#include "sw/device/lib/dif/dif_entropy_src.h"

#include "sw/device/lib/base/mmio.h"

#include "sw/device/lib/testing/test_framework/ottf_main.h"

#include "hw/top_earlgrey/sw/autogen/top_earlgrey.h"

OTTF_DEFINE_TEST_CONFIG();

static dif_entropy_src_t entropy_src;

bool test_main(void) {

mmio_region_t base =

mmio_region_from_addr(TOP_EARLGREY_ENTROPY_SRC_BASE_ADDR);

CHECK_DIF_OK(dif_entropy_src_init(base, &entropy_src));

/* Конфигурируем: включаем FIPS-режим и маршрутизацию в прошивку */

dif_entropy_src_config_t config = {

.fips_enable = true,

.route_to_firmware = true,

};

CHECK_DIF_OK(dif_entropy_src_configure(&entropy_src, config,

kDifToggleEnabled));

/* Читаем слово истинной энтропии */

uint32_t word = 0;

CHECK_DIF_OK(dif_entropy_src_read(&entropy_src, &word));

LOG_INFO("true entropy word = 0x%08x", word);

return true;

}

Точные названия полей структуры конфигурации в разных версиях OpenTitan могут немного отличаться. Самый надёжный ориентир — готовый файл sw/device/tests/entropy_src_smoketest.c: откройте его и скопируйте актуальный порядок инициализации.

В симуляции физического шума нет, поэтому ENTROPY_SRC в Verilator работает с подменённым (детерминированным) источником или вовсе требует специальной настройки. Именно поэтому в работе с mbedTLS мы обошли его программной заглушкой. На реальном железе этот способ — основной.

Способ 2. Криптостойкий ДСЧ через CSRNG

CSRNG — аппаратный DRBG (NIST SP 800-90A, CTR_DRBG). Он "сидится" энтропией из ENTROPY_SRC и после этого быстро выдаёт криптографически стойкие байты. Это баланс между скоростью и стойкостью, поэтому на практике именно CSRNG — рабочий генератор для ключей, сессий и nonce.

Через sw/device/lib/dif/dif_csrng.h. Готовый пример — sw/device/tests/csrng_smoketest.c:

bazel test //sw/device/tests:csrng_smoketest_sim_verilator

Общая схема:

#include "sw/device/lib/dif/dif_csrng.h"

#include "sw/device/lib/base/mmio.h"

#include "sw/device/lib/testing/test_framework/ottf_main.h"

#include "hw/top_earlgrey/sw/autogen/top_earlgrey.h"

OTTF_DEFINE_TEST_CONFIG();

static dif_csrng_t csrng;

bool test_main(void) {

mmio_region_t base =

mmio_region_from_addr(TOP_EARLGREY_CSRNG_BASE_ADDR);

CHECK_DIF_OK(dif_csrng_init(base, &csrng));

/* Instantiate — загрузка затравочного материала (энтропия из ENTROPY_SRC) */

dif_csrng_seed_material_t seed_material = {0};

CHECK_DIF_OK(dif_csrng_instantiate(&csrng, seed_material, &config));

/* Генерируем 4 слова случайных данных */

uint32_t data[4];

CHECK_DIF_OK(dif_csrng_generate(&csrng, &seed_material, data, 4));

for (int i = 0; i < 4; i++) {

LOG_INFO("csrng[%d] = 0x%08x", i, data[i]);

}

return true;

}

CSRNG выдаёт криптостойкую псевдослучайность, а не "чистый" физический шум — то есть после одинакового сида последовательность воспроизводима. Для практической безопасности это нормально, потому что сид берётся из настоящего ENTROPY_SRC.

Способ 3. Раздача энтропии через EDN

EDN (Entropy Distribution Network) сам ничего "не придумывает" — он забирает готовые случайные биты из CSRNG и раздаёт их аппаратным потребителям, а также может отдавать прошивке. Это способ получить случайность "как это делают остальные блоки чипа".

Через sw/device/lib/dif/dif_edn.h, готовый пример — sw/device/tests/edn_smoketest.c:

bazel test //sw/device/tests:edn_smoketest_sim_verilator

Общая схема:

#include "sw/device/lib/dif/dif_edn.h"

#include "sw/device/lib/base/mmio.h"

#include "sw/device/lib/testing/test_framework/ottf_main.h"

#include "hw/top_earlgrey/sw/autogen/top_earlgrey.h"

OTTF_DEFINE_TEST_CONFIG();

static dif_edn_t edn;

bool test_main(void) {

mmio_region_t base =

mmio_region_from_addr(TOP_EARLGREY_EDN0_BASE_ADDR);

CHECK_DIF_OK(dif_edn_init(base, &edn));

dif_edn_auto_params_t params = {

.mode = kDifEdnAutoModeCsrng,

};

CHECK_DIF_OK(dif_edn_set_auto_mode(&edn, params));

/* Запрашиваем 4 слова и ждём готовности */

CHECK_DIF_OK(dif_edn_generate_start(&edn, 4));

uint32_t data[4];

CHECK_DIF_OK(dif_edn_generate_end(&edn, data));

return true;

}

Когда нужно встроиться в штатный механизм раздачи энтропии чипа или когда требуется, чтобы случайные данные приходили по тому же пути, что и к аппаратным блокам.

Способ 4. Программный DRBG на mbedTLS (то, что мы уже сделали)

Мы уже собрали mbedTLS и использовали mbedtls_ctr_drbg — это программный криптостойкий генератор, такой же по принципу, как CSRNG, только исполняется в коде, а не в железе. В текущем варианте источником энтропии служит программная заглушка fake_entropy_source, потому что в Verilator нет физического шума.

Удобнее работать на уровне кода (например, нужны ключи внутри прошивки и уже есть mbedTLS), а не гонять аппаратные блоки напрямую.

Способ 5. Простой программный PRNG — LCG (линейный конгруэнтный генератор)

Формула: x_{n+1} = (a * x_n + c) mod m. Никакой криптостойкости — только для отладки, демо и быстрых проверок.

Код:

static uint32_t lcg_state = 0x12345678u;

uint32_t lcg_rand(void) {

/* Классические константы из glibc (для 32 бит) */

lcg_state = lcg_state * 1103515245u + 12345u;

return lcg_state;

}

Способ 6. Простой программный PRNG — LFSR (регистр сдвига с обратной связью)

Линейный регистр сдвига с обратной связью. Быстрый, аппаратно-дружелюбный, но тоже детерминированный и не криптостойкий. Удобен, когда нужен "случайный" тестовый поток с минимумом кода.

Код:

static uint32_t lfsr_state = 0xACE1u;

uint32_t lfsr_rand(void) {

/* Отводы 0,2,3,5 (полином) — дают максимальный период для 32 бит */

uint32_t bit = ((lfsr_state >> 0) ^ (lfsr_state >> 2) ^

(lfsr_state >> 3) ^ (lfsr_state >> 5)) & 1u;

lfsr_state = (lfsr_state >> 1) | (bit << 31);

return lfsr_state;

}

Способ 7. Программный DRBG на HMAC/SHA-256 (альтернатива CTR_DRBG)

В mbedTLS кроме CTR_DRBG есть и другие DRBG. Один из популярных — HMAC_DRBG (на базе HMAC-SHA256). Иногда его удобнее использовать по требованиям заказчика или стандарта.

Что нужно включить в `config.h`:

#define MBEDTLS_HMAC_DRBG_C

#define MBEDTLS_MD_C

#define MBEDTLS_SHA256_C

Код:

#include "mbedtls/hmac_drbg.h"

#include "mbedtls/md.h"

static mbedtls_hmac_drbg_context hmac_drbg;

bool init_hmac_drbg(void) {

mbedtls_hmac_drbg_init(&hmac_drbg);

const mbedtls_md_info_t *md = mbedtls_md_info_from_type(MBEDTLS_MD_SHA256);

const unsigned char pers[] = "OpenTitan_HMAC_DRBG";

int ret = mbedtls_hmac_drbg_seed(&hmac_drbg, md,

mbedtls_entropy_func, &entropy,

pers, sizeof(pers) - 1);

return (ret == 0);

}

void generate_random(uint8_t *out, size_t len) {

mbedtls_hmac_drbg_random(&hmac_drbg, out, len);

}